МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по лабораторной работе №2:

Принципы выполнения команд ветвления, организация циклов и подпрограмм

Дисциплина:

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Вариант 19

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301-01-00 |  | К.А. Тюрнин |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  | М.А. Земцов |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения команд ветвления, организации циклов и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86.

Рисунок 1 – Вариант задания

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

.data

X dw 9189h

Y dw 714Bh

Z dw 0CD12h

X_ dw ?      ; X'

Y_ dw ?      ; Y'

Z_ dw ?      ; Z'

M dw ?

R dw ?

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

; Подпрограмма 1: R = M – 4101

Proc1 PROC

mov ax, M

sub ax, 4101

mov R, ax

ret

Proc1 ENDP

; Подпрограмма 2: R = M xor E130h

Proc2 PROC

mov ax, M

xor ax, 0E130h

mov R, ax

ret

Proc2 ENDP

; Подпрограмма 3: R = R OR 1024

Addr1 PROC

mov ax, R

or ax, 1024

mov R, ax

ret

Addr1 ENDP

; Подпрограмма 4: R = R / 2

Addr2 PROC

mov ax, R

shr ax, 1

mov R, ax

ret

Addr2 ENDP

Start:

; Обнуление старших байтов (сохраняем младшие)

movzx ax, byte ptr X

mov X_, ax

movzx ax, byte ptr Y

mov Y_, ax

movzx ax, byte ptr Z

mov Z_, ax

; Вычисление M = X' + (Y' & Z')

mov ax, Y_

and ax, Z_

add ax, X_

mov M, ax

; Ветвление по младшему байту M

test byte ptr M, 0FFh

jnz use_proc1

call Proc2

jmp check_parity

use_proc1:

call Proc1

check_parity:

; Проверка чётности единиц в младшем байте R

test byte ptr R, 0FFh

jp even_parity

call Addr2

jmp exit_prog

even_parity:

call Addr1

exit_prog:

invoke ExitProcess, 0

END Start

Рисунок 2 – Контрольные значения

Рисунок 3 – Регистры

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с циклами и процедурами в ассемблере, а также выполнил задание, содержащее ветвление на процедуры.

Я изучил следующие операции:

call – вызов подпрограммы

ret – возврат из подпрограммы

jp – переход, если результат положительный (≥ 0)

jnz – переход, если не ноль

PROC — начало подпрограммы

ENDP — конец подпрограммы