Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №3

Вариант 1

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /К.А.Тюрнин / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.

Индивидуальное задание:Создайте новый проект в VisualStudio (См. мет. указания к лабораторной работе №1). Для просмотра содержимого регистров сопроцессора в окне «Регистры» дополнительно установите галочку «С плавающей запятой». Напишите программу на ассемблере, реализующую решение задачи в соответствие с вариантом. В вычислениях использовать команды математического сопроцессора. На рисунке 1 представлен вариант задания.

Рисунок 1 – Вариант задания

Код программы:

.686

.model flat, stdcall

option casemap:none

.data

points label qword ;начали список координат

dq 0.0,0.0,  1.0,1.0,  2.0,2.0 ; вырожденный (на одной линии)

dq 0.0,0.0,  1.0,0.0,  0.0,1.0 ; нормальный треугольник

N equ 2 ; 2 набора точек

results dd N dup(0)

epsilon dq 1.0e-6 ;погрешность (почти 0)

curIndex dd ? ;какой сейчас тест

curResult dd ? ;ответ (0 или 1)

curS dq ? ; площадь

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

xor esi, esi ;начинаем с первого набора

loop_main:

cmp esi, N ; если esi >=N - все наборы проверены, выход

jge exit

mov eax, esi ;копируем номер набора

imul eax, 48              ; каждый набор 6 * 8 байт

lea ebx, points ; ebx - начало массива

add ebx, eax ; ebx указывает на текущий набор точек

; S = x1(y2-y3)+x2(y3-y1)+x3(y1-y2) - формула для вычисления площади (если около нуля, то не треугольник)

; x1(y2-y3)

fld qword ptr [ebx+8]     ; загрузили y2

fsub qword ptr [ebx+40]   ; y2 - y3

fmul qword ptr [ebx]      ; x1 * (...)

; + x2(y3-y1)

fld qword ptr [ebx+40]    ; y3

fsub qword ptr [ebx+16]   ; y3 - y1

fmul qword ptr [ebx+16]   ; x2 * (...)

faddp st(1), st(0) ;сложили 1 и 2 части

; + x3(y1-y2)

fld qword ptr [ebx+16]    ; y1

fsub qword ptr [ebx+24]   ; y1 - y2

fmul qword ptr [ebx+32]   ; x3 * (...)

faddp st(1), st(0) ;сложили все части

fabs ;делаем число положительным

fstp qword ptr [curS] ;записали результат в память

mov [curIndex], esi ; сохранили индекс (какой набор сейчас проверяем)

fld qword ptr [curS] ; загрузили площадь

fcomp qword ptr [epsilon] ;сравниваем с почти нулём

fstsw ax ;получаем результат сравнения

sahf

jb not_triangle ; если почти 0, то не треугольник

mov dword ptr [results+esi*4], 1 ;записали 1

mov dword ptr [curResult], 1 ;для отладки

jmp next ;идем дальше

not_triangle: ; если не треугольник

mov dword ptr [results+esi*4], 0 ; записали 0

mov dword ptr [curResult], 0

next: ;переход к следующему набору

inc esi

jmp loop_main

exit:

Invoke ExitProcess, 0

End Start

На рисунках 2-4 представлен код программы

Рисунок 2 – Код программы

Рисунок 3 – Код программы

Рисунок 4 – Код программы

Рисунок 5 – Верификация результатов

Рисунок 6 – Верификация результатов

Все инструкции, которые начинаются на f..., — это инструкции математического сопроцессора.

fld - загрузить вещественное число в стек сопроцессора

Например: fld qword ptr [ebx+16]

Это значит: взять число B и загрузить его в FPU

fstp - Сохранить вещественное число из FPU обратно в память

Например: fstp qword ptr [ebx]

Это значит: сохранить адрес текущих точек в переменную ebx

fmul - Умножение вещественных чисел

Например: fmul qword ptr [ebx+32]

Это значит: взять число 8-байтное число (x3) из памяти и умножить на текущее значение в FPU

faddp - сложение вещественных чисел

Например: faddp st(1), st(0)

fabs- Модуль вещественного числа

Это нужно для проверки, что число почти равно нулю.

fcomp -  Сравнение вещественных чисел

Например:

fcomp qword ptr [epsilon]

fistp - Преобразовать вещественное число в целое

Например: fistp dword ptr [showD]

Принцип работы программы:

Программа обрабатывает массив координат точек на плоскости.
Каждый набор данных содержит координаты трёх точек: x1,y1),(x2,y2),(x3,y3.

Для каждого набора вычисляется площадь треугольника по формуле через координаты вершин:

S=12∣x1(y2-y3)+x2(y3-y1)+x3(y1-y2)∣

Далее по значению площади определяется тип расположения точек:

- при S≈0— точки лежат на одной прямой, треугольник не существует (вырожденный случай);

- при S>0— точки образуют треугольник.

Все вычисления с вещественными числами выполняются с использованием математического сопроцессора x86 FPU.

Для этого в программе используются специальные FPU-инструкции:

- fld — загрузка вещественного числа в стек FPU;

- fmul — умножение вещественных чисел;

- fsub — вычитание;

- faddp — сложение с извлечением из стека;

- fabs — вычисление модуля числа;

- fcomp — сравнение вещественных чисел;

- fstp — сохранение результата в память и извлечение из стека FPU.

Результат проверки каждого набора записывается в массив results, где:

- 1 означает, что точки образуют треугольник;

- 0 означает, что точки лежат на одной прямой.

Таким образом, лабораторная работа демонстрирует применение математического сопроцессора x86 FPU для обработки вещественных чисел и анализа геометрических объектов на плоскости.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.